厦门工商旅游学校

电梯监控系统和五年保修方案

1、建设内容：

| 序号 | 设备（内容） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐礼楼电梯监控 | 2 | 监控器信号送至齐礼楼监控室和远志楼监控室 |
| 2 | 图书馆电梯监控 | 1 | 监控器信号送至齐礼楼监控室和远志楼监控室 |
| 3 | 齐贤楼电梯监控 | 1 | 监控器信号送至远志楼监控室 |
| 4 | 实训楼电梯监控 | 2 | 监控器信号送至远志楼监控室 |
| 5 | 务实楼电梯监控 (含三方通话系统) | 1 | 监控器信号送至远志楼监控室 |
| 6 | 学生食堂货梯监控 | 1 | 监控器信号送至食堂监控室 |
| 7 | 五年保修 |  | 以上所有建设内容均含五年保修 |
| 8 | 合计 | 8 |  |

2、建设方案

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞碟式网络摄像机 | 1. 具有200W像素 CMOS传感器； 2. 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1050TVL； 3. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx； 4. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile； 5. ▲支持五码流技术，主码流最大1920x1080@60fps，第二码流最大704x576@60fps，第三码流最大1280x720 @60fps，第四码流最大704x576@60fps，第五码流最大1280x720 @60fps；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 6. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 7. 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 8. ▲支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 9. 照度适应范围不小于130dB； 10. ▲支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 11. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置； 12. 支持12行字符叠加，字符可选项包括通道名称、时间、地理位置等信息 13. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域； 14. ▲支持IP地址搜索功能；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 15. ▲在IE浏览器下，具有平台接入配置选项，在互联网环境下，可通过手机APP浏览监控画面；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 16. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像； 17. 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加≥50个IP地址； 18. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能； 19. 支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换； 20. ▲支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 21. ▲支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 22. ▲支持配置管理功能，可通过IE浏览器导入，导出设备配置参数；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 23. ▲支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 24. 支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件； 25. ▲支持轻存储设置功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 26. 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能； 27. ▲在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~64KHz；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 28. ▲视音频失步时间不大于1秒；（以公安部授权机构出具的检验报告为准） 29. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 30. 支持IP67防尘防水等级； 31. 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、内置MIC； 32. 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作； 33. 符合GB/T28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准； | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 监控专用开关电源 | DC12V3A | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 无线网桥 | 1. 2.4G 无线网桥 2. 制式/协议：802.11 a/n、TDMA 3. 网络接口：3*LAN RJ45 4. 工作模式：接入点/客户端/WDS接入点/WDS客户端 5. 频率：2.4G:2412~2472MHz（支持频率扩展，扩展范围2312~2712MHz） 6. 接收灵敏度：11b：-97dBm@1Mbps,11g：-94dBm@6Mbps,11n：-72dBm@MCS7 7. 最佳传输距离：400米 8. 无线方向角：水平65゜,垂直60゜ 9. 空口速率：300Mbps 10. 内置天线,增益:6dBi 11. 指示灯：Wi-Fi状态/LAN口/电源/信号强度 12. 电源模块接口：1*POE RJ45(输入：AC 220V，输出：48V/0.5A)、1*LAN RJ45 13. 支持网页更新、支持AC远程升级 | 台 | 16 |  |  |
| 4 | 电梯三方通话系统 | 务实楼电梯 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 机柜 | 12U标准墙柜 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 网络光端机发射端 | 自动兼容IEEE802.3、IEEE802.3U、IEEE802.3X等网络协议。 可配置成8个10/100M自适应电端口和1个100M 单模或多模光端口。 采用1组155M单模FC光纤端口。 工业级设计，金属机壳，超宽工作温度范围：-40~85℃ | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 网络光端机接收端 | 传输速率：10/100M 单纤（或双纤）单模SC接口 传输距离25KM。超宽工作温度范围：-20~70℃。60M可用带宽。 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 六类双绞线 | 1) 完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 2) 最大承受拉力≥11.3KG，最大直流电阻≤9.38Ω/100m； 3) 线缆中心采用十字芯骨架，23AWG，0.57mm实芯裸铜导线； 4) 带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准； 5) ▲为保证整个布线系统的可靠性及稳定性，六类4对非屏蔽双绞线通过二连接信道、四连接信道链路和三连接永久链路的测试（含线缆、配线架、模块、跳线、水晶头），并符合国家广电总局入网要求，提供检验报告和入网认定证书复印件佐证； 6) ▲产品采用绿色环保材料，无毒无害，通过ETL、FCC、SGS、UL、REACH、GHMT认证，分别提供认证证书复印件佐证； | 箱 | 2 |  |  |
| 9 | 六类模块 | 1) 性能符合六类传输标准规定； 2) IDC可卡接23-26AWG规格导体，一体化免打线工具压卡式； 3) 材料采用镀金层50um，可拔插1000次以上； 4) 多种颜色可供选择，以便区分内网、外网和智能化网的应用； 5) ▲产品采用绿色环保材料，无毒无害，通过ROHS、ETL、REACH、GHMT认证，并提供认证证书复印件佐证。 | 个 | 8 |  |  |
| 10 | 面板 | 1) 采用优质工程塑料，美观大方，坚固，有弹性； 2) 弹簧门接口，自带标签数据，语音标识； 3) ▲采用绿色环保材料，无毒无害，通过REACH有害化学物质测试和电工电子产品着火危险试验阻燃检测，提供阻燃检测报告和REACH认证证书复印件佐证。 | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 光纤及配件 | 1、纤芯直径：62.5±2.5um, 持骨干网建设和光纤到工作区应用 2、紧套光纤外径均匀，具有良好的剥离效果 3、外皮和紧套光纤之间有多股芳纶丝，增加了光纤的强度 4、光纤的几何尺寸一致性好 5、单模室外铠装光纤 （含单模光纤1200米、光纤配线架、） | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 光纤熔接及光纤辅材 | 光纤熔接及光纤所有辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 排插 | 六位排插 | 个 | 3 |  |  |
| 14 | PVC管 | DN25-32PVC管 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 辅材及五金配件 | 辅材及五金配件 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 安装调试费 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 维保费用及税金 | 五年免费保修 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  |